附件：

重庆市江津区中心医院

污水站托管运营服务

采购需求调查资料

注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共5部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和1份盖章扫描版（需加盖骑缝章）。

目录

（1） 采购需求调查表

（2） 报价表

（3） 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议

（4） 营业执照及相关资质证明材料

（5） 调研材料真实性及购销廉洁声明

- 采购需求调查表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 地址 |  |
| 邮箱 |  |
| 供应商简介 （不超过150字） |  |
| 供应商性质 |  |
| 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 供应商规模（大/中/小/微） | 型企业 |
| 能否完成本项目服务需求（若不能，请说明原因） |  |
| 供应商认为完成本项目应具备的特定资质 |  |
| 供应商认为完成本项目的人员应具备的资质情况 | 资质1： ； 资质2： ； …… |
| 供应商拟为本次项目配备的团队 | 拟配备团队总人数： 人。 岗位1名称： ；人数： 人； …… |
| 供应商近3年来开展的同类项目名称及合同金额（列举不超过3个） | 项目1名称： ；合同金额： 万元； …… |
| 针对本项目的补充服务措施 |  |

- 报价表

- 报价表

| 预计日 处理量 | 托管运营服务包含内容 | 报价/年（万元） |
| --- | --- | --- |
| 新区800m³左右 科教楼5m³左右 老区10m³左右 | 1.至少配置两人现场值守（持证上岗），负责新区、老区、科教楼每天日常运营管理，承担各级迎检、等级评审、排污许可办理、突发应急处置、各种数据、季报、年报、环境信用评价上传等。 |  |
|  | 2.负责医院新区、老区、科教楼污水处理过程中所有涉及的药剂、检测试剂、现场检测设备及自动投药设备等提供。 |  |
|  | 3.按综合医院排污要求负责医院新区、老区、科教楼污水及废气的每天、周、月、季度、半年检测。每天两次自行检测PH及余氧。具有CMA论证资质的公司完成，每周检测项目：化学需氧量及悬浮物；每月检测项目：粪大肠菌群数；每季度检测项目：沙门氏菌、色度、氨氮、总余氯、结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β；每半年检测志贺氏菌及肠道病毒；每季度对新区、老区、科教楼污水站周边无组织废气检测氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷，废气排放口有组织废气检测：氨、硫化氢、臭气浓度。 |  |
|  | 4.负责医院新区、老区、科教楼每月化粪池污水井及生化池巡查并形成报告，每年化粪池污水井及生化池清掏及疏通≥2 次并形成报告，发现化粪池污水井生化池溢出及化粪池污水井及生化池之间连接管网堵塞随时清掏疏通，清掏残渣及淤泥合规处置等。 |  |
|  | 5.负责医院新区、老区、科教楼污水处理设备日常巡检维修维保（含格栅机、化粪池及污水站提升泵、污水池斜管、爆气盘、配电柜、流量计、数采仪、投药机、罗茨风机、淤泥压滤机、一体化污水处理设备、一体化废气处理设备、在线监测设备及监控等），含零配件更换、定期防腐、定期上油、定期换活性炭、换紫外线灯管、换內芯、补充活性淤泥等。 |  |
|  | 6.负责医院新区、老区、科教楼污水在线监测周运维/月校准/季标定比对并有记录。 |  |
|  | 7.负责医院新区、老区、科教楼污水处理涉及的标识标牌制作、安全培训、年度应急演练，办公用品（电脑除外）、保洁用品、防护用品等提供。 |  |
|  | 合计 |  |

- 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议

- 营业执照及相关资质证明材料

- 调研材料真实性及购销廉洁声明